Bewertungsblatt für die Punktebewertung

Das vorliegende Bewertungsblatt dient als Hilfsmittel für die Einschätzung des Wegcharakters oder des Anforderungsniveaus von Wegsituationen.

Das Bewertungsergebnis darf keinesfalls automatisch zur Einteilung des beurteilten Wegabschnitts in die entsprechende Kategorie (Wanderweg, Bergwanderweg, Alpinwanderweg) führen. Für den definitiven Entscheid über die Wegkategorie ist die Berücksichtigung der besonderen Stellen wie Leitern, Brücken, Kletterstellen, Gletscher und Firnfelder sowie das Absturzrisiko und die Notwendigkeit von Geländern notwendig. Erläuterungen dazu sind in der Fachbroschüre «Abgrenzung Wanderweg-Kategorien: Entscheidungshilfe für Wanderwegverantwortliche» auf Seite 10 ff. zu finden

|  | Datum: . | Beurteilung durch: |
| --- | --- | --- |
| Beurteilte Stelle | Flurname: | Koordinaten: |
| Bemerkungen |  |  |

| 1. Breite des Wegkorridors |  | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| > 120 cm |  | 0 |  |
| 81 - 120 cm |  | 5 |  |
| 31 - 80 cm |  | 10 |  |
| ≤ 30 cm |  | 20 |  |

| 2. Beschaffenheit der Wegoberfläche |  |  |  | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kies, Belag | verdichtete Kiesoberfläche oder Hartbelag |  |  | 0 |  |
| Erdboden | stabiler Erdboden, rasch abtrocknend | eben, mit oder ohne Bewuchs |  | 2 |  |
|  |  | mit vorstehenden Steinen oder Wurzeln |  | 4 |  |
|  | stabiler Erdboden, langsam abtrocknend | eben, mit oder ohne Bewuchs |  | 6 |  |
|  |  | mit vorstehenden Steinen oder Wurzeln |  | 8 |  |
|  | instabiler Erdboden, z.B. Körner ohne Zusammenhalt oder Morast, mit oder ohne Bewuchs/Steine/Wurzeln |  |  | 13 |  |
| Fels | stabiler Fels oder unbewegliche Steine mit rauer Oberfläche, rasch abtrocknend |  | eben, ohne Spalten | 2 |  |
|  |  |  | uneben oder mit Spalten | 5 |  |
|  | stabiler Fels oder unbewegliche Steine mit rauer Oberfläche, langsam abtrocknend |  | eben, ohne Spalten | 7 |  |
|  |  |  | uneben oder mit Spalten | 8 |  |
|  | Fels mit glatter Oberfläche oder instabiles Geröll |  |  | 13 |  |

| 3. Längsneigung des Weges (Abschnittslänge: 5 bis 15 Meter) |  |  | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 20 % | ≤ 11.5° |  | 0 | 5 |
| 21 - 40 % | 12 - 22° |  | 5 |  |
| 41 - 70 % | 22.5 - 35° |  | 10 |  |
| 71 - 100 % | 35.5 - 45° |  | 15 |  |
| > 100 % | > 45° |  | 20 |  |

| 4. Talseitige Hangneigung (für die Messung relevante Länge: 5 bis 20 Meter); der Wert kann bis auf null reduziert werden |  |  | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 40 % | ≤ 22° |  | 0 |  |
| 41 - 70 % | 22.5 - 35° |  | 5 |  |
| 71 - 100 % | 35.5 - 45° |  | 10 |  |
| 100 - 130 % | 45.5 - 52.5° |  | 15 |  |
| > 130 % | > 52.5° |  | 20 |  |
| Senkrechte Wand |  |  | 20 |  |

| 5. Hanglänge; der Wert kann bis auf null reduziert werden |  | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 20 m |  | 0 |  |
| 21 - 50 m |  | 4 |  |
| 51 - 100 m |  | 7 |  |
| > 100 m |  | 10 |  |
| Senkrechte Wand > 3 m oder Hang, der vor einem voraussichtlichen Stillstand in eine senkrechte Wand übergeht |  | 10 |  |

| 6. Höhenlage |  | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| < 1500 m ü. M |  | 0 |  |
| 1501 - 2000 m ü. M |  | 5 |  |
| 2001 - 2500 m ü. M |  | 7 |  |
| 2501 - 3000 m ü. M |  | 9 |  |
| > 3000 m ü. M |  | 12 |  |

| 7. Technische Hilfsmittel | Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Geländer | -15 |  |
| Nur für die Abgrenzung Berg-/Alpinwanderweg und höher zu berücksichtigen: Kette│ Drahtseil │ Handlauf │ Haltegriff | -10 |  |
| Stufen | -10 |  |

| 8. Gesamtpunktezahl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anforderungsniveau «Wanderweg» |  |  |  |  | Anforderungsniveau «Bergwanderweg» |  |  |  | Anforderungsniveau «Alpinwanderweg» |  |  |  |  | Anforderungsniveau höher |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 55 |  |  | 65 |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  |

| 9. Weitere Faktoren mit Einfluss auf die Klassierung (Auswahl) |  | Einfluss |
| --- | --- | --- |
| Viele anspruchsvolle Stellen auf dem Wegabschnitt |  | Eher höhere Kategorie |
| Beide Wegseiten exponiert (Krete) |  |  |
| Nächste Schutzhütte (oder ähnliches) weit entfernt |  |  |
| Gebiet mit häufiger und rascher Nebelbildung |  |  |
| Vereiste Stellen im Sommerhalbjahr (v. a. bei Exposition NW - N - E) |  |  |
| Wegumgebung | Gras oder Fels |  |
|  | Wald, Buschwerk | Eher tiefere Kategorie |

| 10. Entscheid | Begründung |
| --- | --- |
| Wanderweg Bergwanderweg Alpinwanderweg Keine Kategorie |  |