Formulaire d’évaluation pour la notation

Le présent formulaire d’évaluation sert d’outil pour l’évaluation du caractère du chemin ou du niveau d’exigences requis.

Le résultat de la notation ne doit en aucun cas conduire automatiquement au classement du tronçon de chemin inspecté dans la catégorie correspondante (chemin de randonnée pédestre, chemin de randonnée de montagne, chemin de randonné alpine). Pour la décision finale quant à la catégorie de chemin, il est impératif de tenir compte des facteurs particuliers tels qu’échelles, ponts, passages de varappe, glaciers, champs de névé, risque de chute et présence nécessaire de balustrades. Des explications à ce sujet figurent aux pages 11 ss de la brochure technique «Délimitation des catégories de chemins de randonnée pédestre», OFROU, Suisse Rando, 2017.

Date:; Évaluation réalisée par:. Passage évalué; Lieu-dit:; Coordonnées:. Remarques.

1. Largeur du couloir de chemin; Points; Points. > 120 cm; 0. 81 - 120 cm; 5. 31 - 80 cm; 10. ≤ 30 cm; 20.

2. Caractéristiques de la surface du chemin; Points; Points. Gravier, revêtement; surface en gravier comprimé ou revêtement dur; 0. Sol terreux; sol stable, séchage rapide; surface régulière, avec ou sans végétation; 2. avec pierres ou racines saillantes; 4. sol stable, séchage lent; surface régulière, avec ou sans végétation; 6. avec pierres ou racines saillantes; 8. sol instable, p. ex. mauvaise cohésion des granulats ou boue, avec ou sans végétation/pierres/racines; 13. Roche; roche stable ou pierres fixes à surface rugueuse, séchage rapide; surface régulière, sans fissures; 2. surface irrégulière ou avec fissures; 5. roche stable ou pierres fixes à surface rugueuse, séchage lent; surface régulière, sans fissures; 7. surface irrégulière ou avec fissures; 8. roche à surface lisse ou pierrier instable; 13.

3. Déclivité longitudinale du chemin (longueur du tronçon : 5 - 15 mètres); Points; Points. ≤ 20 %; ≤ 11.5°; 0. 21 - 40 %; 12 - 22°; 5. 41 - 70 %; 22.5 - 35°; 10. 71 - 100 %; 35.5 - 45°; 15. > 100 %; > 45°; 20.

4. Déclivité du versant aval (distance : 5 - 20 mètres ; la valeur peut être réduite jusqu’à 0); Points; Points. ≤ 40 %; ≤ 22°; 0. 41 - 70 %; 22.5 - 35°; 5. 71 - 100 %; 35.5 - 45°; 10. 100 - 130 %; 45.5 - 52.5°; 15. > 130 %; > 52.5°; 20. Falaise verticale > 3 m; 20.

5. Longueur de la pente (la valeur peut être réduite jusqu’à 0); Points; Points. ≤ 20 m; 0. 21 - 50 m; 4. 51 - 100 m; 7. > 100 m; 10. Falaise verticale >3 m ou pente débouchant sur une falaise verticale avant de pouvoir retenir une personne; 10.

6. Altitude du chemin; Points; Points. < 1500 m au-dessus du niveau de la mer; 0. 1501 - 2000 m au-dessus du niveau de la mer; 5. 2001 - 2500 m au-dessus du niveau de la mer; 7. 2501 - 3000 m au-dessus du niveau de la mer; 9. > 3000 m au-dessus du niveau de la mer; 12.

7. Équipement technique; Points; Points. Balustrades; -15. À prendre en compte dans la délimitation chemin de randonnée de montagne/alpine ou plus: chaîne│ câble en acier │ main courante │ poignée; -10. Marches; -10.

8. Nombre de points total; Points.

Niveau d’exigences «chemin de randonnée pédestre»; Niveau d’exigences «chemin de randonnée de montagne»; Niveau d’exigences «chemin de randonnée alpine»; Exigences supérieures. 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95.

| 9. Autres facteurs influençant le classement (sélection); Effet. Nombreux passages difficiles sur le tronçon; plutôt catégorie supérieure. Les deux côtés du chemin sont exposés (crête). Grande distance jusqu’au prochain refuge (ou cabane). Brouillard fréquent ou apparaissant rapidement. Passages verglacés en période estivale (surtout si exposition NO - N - E). Environnement immédiat; herbe ou rocher. forêt, bois, branchage; plutôt catégorie inférieure. |  |
| --- | --- |

| 10. Classement; Motifs. chemin de randonnée pédestre chemin de randonnée de montagne chemin de randonnée alpine aucune catégorie. |  |
| --- | --- |